Universidade do Vale do Itajaí

Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar

Bacharelado em Ciência da Computação

Organização de Computadores

Segunda avaliação M1 de Organização de Computadores

1) Se um processador monociclo tem ciclos que duram 30ns e considera-se torná-lo multiciclo com 5 etapas:

a. Qual o tempo ideal para cada etapa?

b. Qual a frequência da versão monociclo?

c. Qual a frequência da versão multiciclo?

d. Se os latches imporem um atraso de 2ns em cada etapa, como ficam os valores das perguntas 1a e 1c?

2) Considere o seguinte conjunto de instruções:

| Índice | Instrução |
| --- | --- |
| 1 | add r1, r2, r3 |
| 2 | add r3, r2, r1 |
| 3 | beq r2, r3, #L1 (não desviou) |
| 4 | add r1, r2, r3 |
| 5 | beq r1, r2, #L1 (desviou) |
| 6 | #L1: add r1, r2, r3 |
| 7 | add r3, r2, r1 |
| 8 | add r1, r1, r1 |

Considere que:

a) A versão monociclo do processador opera em ciclos de 40 ns.

b) A versão em pipeline ficou com ciclos de 10ns (incluindo o tempo de latch). Considere as seguintes afirmações:

- Na versão em pipeline, as instruções foram divididas em 5 etapas.

- Todas as instruções (nesse caso “add” e “beq”)  executam todas as etapas.

- Considere somente a hazard RAW (read after write).

Responda: Qual é a razão, em porcentagem, do tempo total de execução do programa entre monociclo/pipeline e entre pipeline/monociclo?