UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – PROJETO DE SISTEMAS DIGITAIS

PROF. PhD. DOUGLAS ROSSI DE MELO

GUSTAVO HENRIQUE STAHL MÜLLER

PROJETO DE CIRCUITOS COMBINACIONAIS USANDO VHDL

ITAJAÍ

2022

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3

2.	DESENVOLVIMENTO	4

2.1.	MULTIPLEXADOR 2-PARA-1	4

2.2.	DEMULTIPLEXADOR 1-PARA-2	7

2.3.	CODIFICADOR 4-PARA-2	11

2.4.	DECODIFICADOR 2-PARA-4	16

- INTRODUÇÃO

Esse trabalho tem como objetivo consolidar os conhecimentos de projeto de circuitos combinacionais, envolvendo a criação dos quatro seguintes circuitos usando as ferramentas VHDL e EDA Playground:

- Um multiplexador 2-para-1.

- Um demultiplexador 1-para-2.

- Um codificador binário 2-para-4.

- Um decodificador binário 4-para-2;

- DESENVOLVIMENTO

  - MULTIPLEXADOR 2-PARA-1

Um multiplexador é um circuito combinacional com n entradas e com somente uma saída, que possui o objetivo de redirecionar uma entrada específica até a saída com base em um seletor. O tamanho do seletor depende da quantidade de entradas.

Figura 1 – Tabela verdade do multiplexador 2-para-1.

| A | B | SEL | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Fonte: O autor.

O multiplexador 2-para-1 descrito na especificação do trabalho foi usado. O valor 0 do seletor significa a escolha da entrada “A”, enquanto o valor 1 significa a escolha da entrada “B”.

Figura 2 – Entidade do multiplexador 2-para-1.

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity mux2_1bit is port ( i_SEL : in std_logic; -- selector i_A : in std_logic; -- data input i_B : in std_logic; -- data input o_S : out std_logic); -- data output end mux2_1bit;

Fonte: O autor.

Figura 3 – Arquitetura do multiplexador 2-para-1.

architecture arch_1 of mux2_1bit is begin process(i_SEL, i_A, i_B) begin if (i_SEL='0') then o_S <= i_A; else o_S <= i_B; end if; end process; end arch_1;

Fonte: O autor.

Figura 4 – Testbench do multiplexador 2-para-1.

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity tb_mux2_1bit is -- empty end tb_mux2_1bit; architecture arch_1 of tb_mux2_1bit is -- DUT component component mux2_1bit is port ( i_SEL : in std_logic; -- selector i_A : in std_logic; -- data input i_B : in std_logic; -- data input o_S : out std_logic); -- data output end component; signal w_SEL, w_A, w_B, w_S : std_logic; begin -- Connect DUT u_DUT: mux2_1bit port map(i_SEL => w_SEL, i_A => w_A, i_B => w_B, o_S => w_S); process begin -- Select input channel A w_SEL <= '0'; w_A <= '0'; w_B <= '0'; wait for 1 ns; assert(w_S='0') report "Fail @ 000" severity error; w_SEL <= '0'; w_A <= '0'; w_B <= '1'; wait for 1 ns; assert(w_S='0') report "Fail @ 001" severity error; w_SEL <= '0'; w_A <= '1'; w_B <= '0'; wait for 1 ns; assert(w_S='1') report "Fail @ 010" severity error; w_SEL <= '0'; w_A <= '1'; w_B <= '1'; wait for 1 ns; assert(w_S='1') report "Fail @ 011" severity error; -- Select input channel B w_SEL <= '1'; w_A <= '0'; w_B <= '0'; wait for 1 ns; assert(w_S='0') report "Fail @ 100" severity error; w_SEL <= '1'; w_A <= '0'; w_B <= '1'; wait for 1 ns; assert(w_S='1') report "Fail @ 101" severity error; w_SEL <= '1'; w_A <= '1'; w_B <= '0'; wait for 1 ns; assert(w_S='0') report "Fail @ 110" severity error; w_SEL <= '1'; w_A <= '1'; w_B <= '1'; wait for 1 ns; assert(w_S='1') report "Fail @ 111" severity error; -- Clear inputs w_SEL <= '0'; w_A <= '0'; w_B <= '0'; assert false report "Test done." severity note; wait; end process; end arch_1;

Fonte: O autor.

Através do diagrama de forma de onda, é possível ver que o circuito se comporta corretamente:

- No instante 2, a saída é verdadeira pois A é 1 e SEL é 0;

- No instante 3, a saída é verdadeira pois A é 1 e SEL é 0;

- No instante 5, a saída é verdadeira pois B é 1 e SEL é 1;

- No instante 7, a saída é verdadeira pois B é 1 e SEL é 1;

- Em todos os outros instantes, a saída é falsa.

Figura 5 – Diagrama de forma de onda da simulação do multiplexador 2-para-1.

Fonte: O autor.

Todos os testes do testbench executam corretamente sem mensagens de erro:

Figura 6 – Imagem do console após a execução do testbench do multiplexador 2-para-1.

Fonte: O autor.

  - DEMULTIPLEXADOR 1-PARA-2

Um demultiplexador é o circuito inverso do multiplexador, ou seja, mapeia somente uma entrada à n saídas através de um seletor. O seletor indica em qual saída será redirecionada o valor da entrada.

Figura 6 – Tabela verdade do demultiplexador 2-para-1.

| A | SEL | S(0) | S(1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

Fonte: O autor.

O valor de seletor igual à 0 significa a escrita de A na saída S(0) e o valor igual à 1 significa a escrita de A na saída S(1). As equações booleanas que correspondem aos valores de S(0) e S(1) são:

Figura 6 – Equações booleanas do demultiplexador 1-para-2.

S(0) = A ^ SEL’; S(1) = A ^ SEL;

Fonte: O autor.

Após definir o comportamento esperado do circuito através da tabela verdade e a sua implementação através das equações booleanas, é possível codificar a entidade, arquitetura e testbench:

Figura 7 – Entidade do demultiplexador 1-para-2.

library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity demux1_2 is port ( i_A: in std_logic; i_SEL: in std_logic; o_S: out std_logic_vector (1 downto 0) ); end demux1_2;

Fonte: O autor.

Figura 8 – Arquitetura do demultiplexador 1-para-2.

architecture arch_demux1_2 of demux1_2 is begin o_S(0) <= i_A and not i_SEL; o_S(1) <= i_A and i_SEL; end arch_demux1_2;

Fonte: O autor.

Figura 9 – Testbench do demultiplexador 1-para-2.

library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity demux1_2_tb is end demux1_2_tb; architecture arch_demux1_2_tb of demux1_2_tb is component demux1_2 is port ( i_A: in std_logic; i_SEL: in std_logic; o_S: out std_logic_vector (1 downto 0) ); end component; signal w_A, w_SEL: std_logic; signal w_S: std_logic_vector (1 downto 0); begin demux_instance: demux1_2 port map(w_A, w_SEL, w_S); process begin w_A <= '0'; w_SEL <= '0'; wait for 1ns; assert (w_S(1) = '0') report "Fail 0/0 == 0 -> output(1) != 0" severity error; assert (w_S(0) = '0') report "Fail 0/0 == 0 -> output(0) != 0" severity error; w_A <= '0'; w_SEL <= '1'; wait for 1ns; assert (w_S(1) = '0') report "Fail 0/1 == 0 -> output(1) != 0" severity error; assert (w_S(0) = '0') report "Fail 0/1 == 0 -> output(0) != 0" severity error; w_A <= '1'; w_SEL <= '0'; wait for 1ns; assert (w_S(1) = '0') report "Fail 1/0 == 0 -> output(1) != 0" severity error; assert (w_S(0) = '1') report "Fail 1/0 == 1 -> output(0) != 1" severity error; w_A <= '1'; w_SEL <= '1'; wait for 1ns; assert (w_S(1) = '1') report "Fail 1/1 == 1 -> output(1) != 1" severity error; assert (w_S(0) = '0') report "Fail 1/1 == 0 -> output(0) != 0" severity error; wait; end process; end arch_demux1_2_tb;

Fonte: O autor.

Através do diagrama de forma de onda, é possível ver que o circuito se comporta corretamente:

- A saída é 00 quando A é 0;

- A saída é 01 quando A é 1 e SEL é 0;

- A saída e 10 quando A é 1 e SEL é 1;

Figura 10 – Diagrama de forma de onda da simulação do demultiplexador 1-para-2.

Fonte: O autor.

Todos os testes do testbench executam corretamente sem mensagens de erro:

Figura 11 – Imagem do console após a execução do testbench do demultiplexador 1-para-2.

Fonte: O autor.

  - CODIFICADOR 4-PARA-2

Um codificador é um circuito combinacional que possui n entradas e log2n saídas, com o objetivo de transformar o índice da entrada em um número binário. Por exemplo, no seguinte codificador, a entrada “A(2)” geraria as saídas “10”, representando o número 2.

Figura 12 – Exemplo de uso de um codificador 4-para-2.

Fonte: O autor.

No circuito desenvolvido, apenas as combinações de entradas que possuem somente um valor verdadeiro foram consideradas para a criação das equações booleanas. Logo, qualquer combinação com mais de uma entrada verdadeira resulta em comportamento indefinido.

Figura 13 – Tabela verdade do codificador 4-para-2

| A(3) | A(2) | A(1) | A(0) | S(1) | S(0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Fonte: O autor.

Índices menores correspondem aos bits menos significativos. S(0) se torna verdadeiro quando A(1) ou A(3) estão selecionados e S(1) se torna verdadeiro quando A(2) ou A(3) estão selecionados. Logo:

Figura 14 – Equações booleanas do codificador 4-para-2.

S0= A1∨A3; S1= A2∨A(3);

Fonte: O autor.

Após definir o comportamento esperado do circuito através da tabela verdade e a sua implementação através das equações booleanas, é possível codificar a entidade, arquitetura e testbench:

Figura 15 – Entidade do codificador 4-para-2.

library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity codifier4_2 is port ( i_A: in std_logic_vector (3 downto 0); o_S: out std_logic_vector (1 downto 0) ); end codifier4_2;

Fonte: O autor.

Figura 16 – Arquitetura do codificador 4-para-2.

architecture arch_codifier4_2 of codifier4_2 is begin o_S(0) <= i_A(1) or i_A(3); o_S(1) <= i_A(2) or i_A(3); end arch_codifier4_2;

Fonte: O autor.

Figura 17 – Testbench do codificador 4-para-2.

library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity codifier4_2_tb is end codifier4_2_tb; architecture arch_codifier4_2_tb of codifier4_2_tb is component codifier4_2 is port ( i_A: in std_logic_vector (3 downto 0); o_S: out std_logic_vector (1 downto 0) ); end component; signal w_A: std_logic_vector (3 downto 0); signal w_S: std_logic_vector (1 downto 0); begin codifier_instance: codifier4_2 port map(w_A, w_S); process begin w_A(3) <= '0'; w_A(2) <= '0'; w_A(1) <= '0'; w_A(0) <= '0'; wait for 1ns; assert (w_S(1) = '0') report "Fail 0/0/0/0 -> output(1) != 0" severity error; assert (w_S(0) = '0') report "Fail 0/0/0/0 -> output(0) != 0" severity error; w_A(3) <= '0'; w_A(2) <= '0'; w_A(1) <= '0'; w_A(0) <= '1'; wait for 1ns; assert (w_S(1) = '0') report "Fail 0/0/0/1 -> output(1) != 0" severity error; assert (w_S(0) = '0') report "Fail 0/0/0/1 -> output(0) != 0" severity error; w_A(3) <= '0'; w_A(2) <= '0'; w_A(1) <= '1'; w_A(0) <= '0'; wait for 1ns; assert (w_S(1) = '0') report "Fail 0/0/1/0 -> output(1) != 0" severity error; assert (w_S(0) = '1') report "Fail 0/0/1/0 -> output(0) != 1" severity error; w_A(3) <= '0'; w_A(2) <= '0'; w_A(1) <= '1'; w_A(0) <= '1'; wait for 1ns; assert (w_S(1) = '0') report "Fail 0/0/1/1 -> output(1) != 0" severity error; assert (w_S(0) = '1') report "Fail 0/0/1/1 -> output(0) != 1" severity error; w_A(3) <= '0'; w_A(2) <= '1'; w_A(1) <= '0'; w_A(0) <= '0'; wait for 1ns; assert (w_S(1) = '1') report "Fail 0/1/0/0 -> output(1) != 1" severity error; assert (w_S(0) = '0') report "Fail 0/1/0/0 -> output(0) != 0" severity error; w_A(3) <= '0'; w_A(2) <= '1'; w_A(1) <= '0'; w_A(0) <= '1'; wait for 1ns; assert (w_S(1) = '1') report "Fail 0/1/0/1 -> output(1) != 1" severity error; assert (w_S(0) = '0') report "Fail 0/1/0/1 -> output(0) != 0" severity error; w_A(3) <= '0'; w_A(2) <= '1'; w_A(1) <= '1'; w_A(0) <= '0'; wait for 1ns; assert (w_S(1) = '1') report "Fail 0/1/1/0 -> output(1) != 1" severity error; assert (w_S(0) = '1') report "Fail 0/1/1/0 -> output(0) != 1" severity error; w_A(3) <= '0'; w_A(2) <= '1'; w_A(1) <= '1'; w_A(0) <= '1'; wait for 1ns; assert (w_S(1) = '1') report "Fail 0/1/1/1 -> output(1) != 1" severity error; assert (w_S(0) = '1') report "Fail 0/1/1/1 -> output(0) != 1" severity error; w_A(3) <= '1'; w_A(2) <= '0'; w_A(1) <= '0'; w_A(0) <= '0'; wait for 1ns; assert (w_S(1) = '1') report "Fail 1/0/0/0 -> output(1) != 1" severity error; assert (w_S(0) = '1') report "Fail 1/0/0/0 -> output(0) != 1" severity error; w_A(3) <= '1'; w_A(2) <= '0'; w_A(1) <= '0'; w_A(0) <= '1'; wait for 1ns; assert (w_S(1) = '1') report "Fail 1/0/0/1 -> output(1) != 1" severity error; assert (w_S(0) = '1') report "Fail 1/0/0/1 -> output(0) != 1" severity error; w_A(3) <= '1'; w_A(2) <= '0'; w_A(1) <= '1'; w_A(0) <= '0'; wait for 1ns; assert (w_S(1) = '1') report "Fail 1/0/1/0 -> output(1) != 1" severity error; assert (w_S(0) = '1') report "Fail 1/0/1/0 -> output(0) != 1" severity error; w_A(3) <= '1'; w_A(2) <= '0'; w_A(1) <= '1'; w_A(0) <= '1'; wait for 1ns; assert (w_S(1) = '1') report "Fail 1/0/1/1 -> output(1) != 1" severity error; assert (w_S(0) = '1') report "Fail 1/0/1/1 -> output(0) != 1" severity error; w_A(3) <= '1'; w_A(2) <= '1'; w_A(1) <= '0'; w_A(0) <= '0'; wait for 1ns; assert (w_S(1) = '1') report "Fail 1/1/0/0 -> output(1) != 1" severity error; assert (w_S(0) = '1') report "Fail 1/1/0/0 -> output(0) != 1" severity error; w_A(3) <= '1'; w_A(2) <= '1'; w_A(1) <= '0'; w_A(0) <= '1'; wait for 1ns; assert (w_S(1) = '1') report "Fail 1/1/0/1 -> output(1) != 1" severity error; assert (w_S(0) = '1') report "Fail 1/1/0/1 -> output(0) != 1" severity error; w_A(3) <= '1'; w_A(2) <= '1'; w_A(1) <= '1'; w_A(0) <= '0'; wait for 1ns; assert (w_S(1) = '1') report "Fail 1/1/1/0 -> output(1) != 1" severity error; assert (w_S(0) = '1') report "Fail 1/1/1/0 -> output(0) != 1" severity error; w_A(3) <= '1'; w_A(2) <= '1'; w_A(1) <= '1'; w_A(0) <= '1'; wait for 1ns; assert (w_S(1) = '1') report "Fail 1/1/1/1 -> output(1) != 1" severity error; assert (w_S(0) = '1') report "Fail 1/1/1/1 -> output(0) != 1" severity error; wait; end process; end arch_codifier4_2_tb;

Fonte: O autor.

Através do diagrama de forma de onda, é possível ver que o circuito se comporta corretamente:

- A entrada 0001 gera a saída 0 (00);

- A entrada 0010 gera a saída 1 (01);

- A entrada 0100 gera a saída 2 (10);

- A entrada 1000 gera a saída 3 (11);

- Qualquer outra entrada gera um valor indefinido.

Figura 18 – Diagrama de forma de onda da simulação do codificador 4-para-2.

Fonte: O autor.

Todos os testes do testbench executam corretamente sem mensagens de erro:

Figura 19 – Imagem do console após a execução do testbench do codificador 4-para-2.

Fonte: O autor.

DECODIFICADOR 2-PARA-4

Um decodificador é o circuito inverso do codificador, ou seja, mapeia n entradas à 2n saídas, com o objetivo de receber um número binário e ativar a saída de índice correspondente. Por exemplo, a entrada A(1), que representa o número 2 (10) ativa como saída S(2).

Figura 20 – Exemplo de uso de um decodificador 2-para-4.

Fonte: O autor.

Figura 21 – Tabela verdade do decodificador 2-para-4.

| A(1) | A(0) | S(3) | S(2) | S(1) | S(0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Fonte: O autor.

Índices menores correspondem aos bits menos significativos. As equações booleanas das saídas do circuito são:

Figura 22 – Equações booleanas do codificador 4-para-2.

S0= A0'∨A1'; S1= A0∨A(1)'; S2= A0'∨A1; S3= A0∨A(1);

Fonte: O autor.

Após definir o comportamento esperado do circuito através da tabela verdade e a sua implementação através das equações booleanas, é possível codificar a entidade, arquitetura e testbench:

Figura 23 – Entidade do decodificador 2-para-4.

library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity decodifier2_4 is port ( i_A: in std_logic_vector (1 downto 0); o_S: out std_logic_vector (3 downto 0) ); end decodifier2_4;

Fonte: O autor.

Figura 24 – Arquitetura do decodificador 2-para-4.

architecture arch_decodifier2_4 of decodifier2_4 is begin o_S(3) <= i_A(1) and i_A(0); o_S(2) <= i_A(1) and not i_A(0); o_S(1) <= not i_A(1) and i_A(0); o_S(0) <= not i_A(1) and not i_A(0); end arch_decodifier2_4;

Fonte: O autor.

Figura 25 – Testbench do decodificador 2-para-4.

library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity decodifier2_4_tb is end decodifier2_4_tb; architecture arch_decodifier2_4_tb of decodifier2_4_tb is component decodifier2_4 is port ( i_A: in std_logic_vector (1 downto 0); o_S: out std_logic_vector (3 downto 0) ); end component; signal w_A: std_logic_vector (1 downto 0); signal w_S: std_logic_vector (3 downto 0); begin decodifier_instance: decodifier2_4 port map(w_A, w_S); process begin w_A(1) <= '0'; w_A(0) <= '0'; wait for 1ns; assert (w_S(3) = '0') report "Fail 0/0 -> output(3) == 1" severity error; assert (w_S(2) = '0') report "Fail 0/0 -> output(2) == 1" severity error; assert (w_S(1) = '0') report "Fail 0/0 -> output(1) == 1" severity error; assert (w_S(0) = '1') report "Fail 0/0 -> output(0) != 1" severity error; w_A(1) <= '0'; w_A(0) <= '1'; wait for 1ns; assert (w_S(3) = '0') report "Fail 0/1 -> output(3) == 1" severity error; assert (w_S(2) = '0') report "Fail 0/1 -> output(2) == 1" severity error; assert (w_S(1) = '1') report "Fail 0/1 -> output(1) != 1" severity error; assert (w_S(0) = '0') report "Fail 0/1 -> output(0) == 1" severity error; w_A(1) <= '1'; w_A(0) <= '0'; wait for 1ns; assert (w_S(3) = '0') report "Fail 1/0 -> output(3) == 1" severity error; assert (w_S(2) = '1') report "Fail 1/0 -> output(2) != 1" severity error; assert (w_S(1) = '0') report "Fail 1/0 -> output(1) == 1" severity error; assert (w_S(0) = '0') report "Fail 1/0 -> output(0) == 1" severity error; w_A(1) <= '1'; w_A(0) <= '1'; wait for 1ns; assert (w_S(3) = '1') report "Fail 1/1 -> output(3) != 1" severity error; assert (w_S(2) = '0') report "Fail 1/1 -> output(2) == 1" severity error; assert (w_S(1) = '0') report "Fail 1/1 -> output(1) == 1" severity error; assert (w_S(0) = '0') report "Fail 1/1 -> output(0) == 1" severity error; wait; end process; end arch_decodifier2_4_tb;

Fonte: O autor.

Através do diagrama de forma de onda, é possível ver que o circuito se comporta corretamente:

- A entrada 00 (0) ativa a saída de índice 0 (0001);

- A entrada 01 (1) ativa a saída de índice 1 (0010);

- A entrada 10 (2) gera a saída de índice 2 (0100);

- A entrada 11 (3) gera a saída de índice 3 (1000);

Figura 26 – Diagrama de forma de onda da simulação do decodificador 2-para-4.

Fonte: O autor.

Todos os testes do testbench executam corretamente sem mensagens de erro:

Figura 27 – Imagem do console após a execução do testbench do decodificador 2-para-4.

Fonte: O autor.