UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – PROJETO DE SISTEMAS DIGITAIS

PROF. PhD. DOUGLAS ROSSI DE MELO

GUSTAVO HENRIQUE STAHL MÜLLER

PROJETO DE CIRCUITOS COMBINACIONAIS - TMR

ITAJAÍ

2022

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3

2.	DESENVOLVIMENTO	4

2.1.	CIRCUITO DE COMPARTILHAMENTO DE CANAL	4

2.2.	CIRCUITO DE COMPARTILHAMENTO DE CANAL COM SIMULAÇÃO DE FALHA	9

2.3.	CIRCUITO DE COMPARTILHAMENTO DE CANAL COM TMR	15

- INTRODUÇÃO

Esse trabalho tem como objetivo consolidar os conhecimentos de projeto de circuitos combinacionais e uma técnica de tolerância a falhas, envolvendo a criação dos três seguintes circuitos usando as ferramentas VHDL, EDA Playground e Quartus Prime:

- Um circuito de compartilhamento de canal.

- Um circuito de compartilhamento de canal com uma entrada adicional para fins de simulação de falhas.

- Um circuito de compartilhamento de canal que inclui um circuito TMR e três entradas adicionais para fins de simulação de falhas.

- DESENVOLVIMENTO

  - CIRCUITO DE COMPARTILHAMENTO DE CANAL

Esse circuito tem como objetivo acionar um LED específico de saída com base no valor de um seletor. Para isso, foi usado o multiplexador 2-para-1 e o demultiplexador 1-para-2 criados no projeto passado.

Figura 1 – Diagrama abstrato do circuito de compartilhamento de canal.

Fonte: O autor.

Figura 2 – Tabela verdade do circuito de compartilhamento de canal.

| SW(0) | SW(1) | SEL | LED(0) | LED(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Fonte: O autor.

Após definir a implementação do circuito é possível codificar a entidade, arquitetura e testbench:

Figura 3 – Entidade do circuito de compartilhamento de canal.

library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity circuit_channel_sharing is port ( i_SW: in std_logic_vector (1 downto 0); i_SEL: in std_logic; o_LED: out std_logic_vector (1 downto 0) ); end circuit_channel_sharing;

Fonte: O autor.

Figura 3 – Arquitetura do circuito de compartilhamento de canal.

architecture arch_circuit_channel_sharing of circuit_channel_sharing is component mux2_1bit is port ( i_SEL : in std_logic; i_A : in std_logic; i_B : in std_logic; o_S : out std_logic ); end component; component demux1_2bit is port ( i_A: in std_logic; i_SEL: in std_logic; o_S: out std_logic_vector (1 downto 0) ); end component; signal w_MUX: std_logic; begin u_mux2_1bit: mux2_1bit port map (i_SEL, i_SW(0), i_SW(1), w_MUX); u_demux1_2bit: demux1_2bit port map (w_MUX, i_SEL, O_LED); process(i_SW, i_SEL) begin end process; end arch_circuit_channel_sharing;

Fonte: O autor.

Figura 4 – Testbench do circuito de compartilhamento de canal.

-- Code your testbench here library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity circuit_channel_sharing_tb is end circuit_channel_sharing_tb; architecture arch_circuit_channel_sharing_tb of circuit_channel_sharing_tb is component circuit_channel_sharing is port ( i_SW: in std_logic_vector (1 downto 0); i_SEL: in std_logic; o_LED: out std_logic_vector (1 downto 0) ); end component; signal w_SW: std_logic_vector (1 downto 0); signal w_SEL: std_logic; signal w_LED: std_logic_vector (1 downto 0); begin u_design: circuit_channel_sharing port map (w_SW, w_SEL, w_LED); process begin w_SW(0) <= '0'; w_SW(1) <= '0'; w_SEL <= '0'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '0') report "Fail 0/0/0 -> output(0) == 1" severity error; assert (w_LED(1) = '0') report "Fail 0/0/0 -> output(1) == 1" severity error; w_SW(0) <= '0'; w_SW(1) <= '0'; w_SEL <= '1'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '0') report "Fail 0/0/1 -> output(0) == 1" severity error; assert (w_LED(1) = '0') report "Fail 0/0/1 -> output(1) == 1" severity error; w_SW(0) <= '0'; w_SW(1) <= '1'; w_SEL <= '0'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '0') report "Fail 0/1/0 -> output(0) == 1" severity error; assert (w_LED(1) = '0') report "Fail 0/1/0 -> output(1) == 1" severity error; w_SW(0) <= '0'; w_SW(1) <= '1'; w_SEL <= '1'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '0') report "Fail 0/1/1 -> output(0) == 1" severity error; assert (w_LED(1) = '1') report "Fail 0/1/1 -> output(1) == 1" severity error; w_SW(0) <= '1'; w_SW(1) <= '0'; w_SEL <= '0'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '1') report "Fail 1/0/0 -> output(0) == 1" severity error; assert (w_LED(1) = '0') report "Fail 1/0/0 -> output(1) == 1" severity error; w_SW(0) <= '1'; w_SW(1) <= '0'; w_SEL <= '1'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '0') report "Fail 1/0/1 -> output(0) == 1" severity error; assert (w_LED(1) = '0') report "Fail 1/0/1 -> output(1) == 1" severity error; w_SW(0) <= '1'; w_SW(1) <= '1'; w_SEL <= '0'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '1') report "Fail 1/1/0 -> output(0) == 1" severity error; assert (w_LED(1) = '0') report "Fail 1/1/0 -> output(1) == 1" severity error; w_SW(0) <= '1'; w_SW(1) <= '1'; w_SEL <= '1'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '0') report "Fail 1/1/1 -> output(0) == 1" severity error; assert (w_LED(1) = '1') report "Fail 1/1/1 -> output(1) == 1" severity error; wait; end process; end arch_circuit_channel_sharing_tb;

Fonte: O autor.

Através do diagrama de forma de onda, é possível ver que o circuito se comporta corretamente:

- Quando SW(0) e SW(1) são 0, a saída dos dois LEDS são 0;

- Em todos os instantes em que SEL é 0 e SW(0) é 1, LED(0) é 1;

- Em todos os instantes em que SEL é 1 e SW(1) é 1, LED(1) é 1;

Figura 4 – Diagrama de forma de onda da simulação do circuito de compartilhamento de canal.

Fonte: O autor.

Todos os testes do testbench executam corretamente sem nenhuma mensagem de erro ou aviso:

Figura 5 – Imagem do console após a execução do testbench do circuito de compartilhamento de canal.

Fonte: O autor.

Usando a ferramenta RTL Viewer do Quartus, é possível visualizar a implementação do circuito:

Figura 6 – Diagrama RTL do circuito de compartilhamento de canal.

Fonte: O autor.

  - CIRCUITO DE COMPARTILHAMENTO DE CANAL COM SIMULAÇÃO DE FALHA

Esse circuito é composto do mesmo circuito passado adicionado de uma entrada que quando acionada inverte o valor de saída do multiplexador. A inversão ocorre através do uso de uma porta XOR, como a figura à seguir demonstra:

Figura 7 – Diagrama abstrato do circuito de compartilhamento de canal com simulação de falhas.

Fonte: O autor.

Figura 8 – Tabela verdade do circuito de compartilhamento de canal com simulação de falha.

| SW(0) | SW(1) | SEL | BT | LED(0) | LED(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fonte: O autor.

Figura 9 – Entidade do circuito de compartilhamento de canal com simulação de falha.

library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity circuit_channel_sharing_with_fault is port ( i_SW: in std_logic_vector (1 downto 0); i_SEL: in std_logic; i_BT: in std_logic; o_LED: out std_logic_vector (1 downto 0) ); end circuit_channel_sharing_with_fault;

Fonte: O autor.

Figura 10 – Arquitetura do circuito de compartilhamento de canal com simulação de falha.

architecture arch_circuit_channel_sharing_with_fault of circuit_channel_sharing_with_fault is component mux2_1bit is port ( i_SEL : in std_logic; i_A : in std_logic; i_B : in std_logic; o_S : out std_logic ); end component; component demux1_2bit is port ( i_A: in std_logic; i_SEL: in std_logic; o_S: out std_logic_vector (1 downto 0) ); end component; signal o_MUX: std_logic; begin u_mux2_1bit: mux2_1bit port map (i_SEL, i_SW(0), i_SW(1), o_MUX); u_demux1_2bit: demux1_2bit port map (o_MUX XOR i_BT, i_SEL, O_LED); process(i_SW, i_SEL, i_BT) begin end process; end arch_circuit_channel_sharing_with_fault;

Fonte: O autor.

Figura 11 – Testbench do circuito de compartilhamento de canal com simulação de falha.

-- Code your testbench here library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity circuit_channel_sharing_with_fault_tb is end circuit_channel_sharing_with_fault_tb; architecture arch_circuit_channel_sharing_with_fault_tb of circuit_channel_sharing_with_fault_tb is component circuit_channel_sharing_with_fault is port ( i_SW: in std_logic_vector (1 downto 0); i_SEL: in std_logic; i_BT: in std_logic; o_LED: out std_logic_vector (1 downto 0) ); end component; signal w_SW: std_logic_vector (1 downto 0); signal w_SEL: std_logic; signal w_BT: std_logic; signal w_LED: std_logic_vector (1 downto 0); begin u_design: circuit_channel_sharing_with_fault port map (w_SW, w_SEL, w_BT, w_LED); process begin w_SW(0) <= '0'; w_SW(1) <= '0'; w_SEL <= '0'; w_BT <= '0'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '0') report "Fail 0/0/0/0 -> LED(0)" severity error; assert (w_LED(1) = '0') report "Fail 0/0/0/0 -> LED(1)" severity error; w_SW(0) <= '0'; w_SW(1) <= '0'; w_SEL <= '0'; w_BT <= '1'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '1') report "Fail 0/0/0/1 -> LED(0)" severity error; assert (w_LED(1) = '0') report "Fail 0/0/0/1 -> LED(1)" severity error; w_SW(0) <= '0'; w_SW(1) <= '0'; w_SEL <= '1'; w_BT <= '0'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '0') report "Fail 0/0/1/0 -> LED(0)" severity error; assert (w_LED(1) = '0') report "Fail 0/0/1/0 -> LED(1)" severity error; w_SW(0) <= '0'; w_SW(1) <= '0'; w_SEL <= '1'; w_BT <= '1'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '0') report "Fail 0/0/1/1 -> LED(0)" severity error; assert (w_LED(1) = '1') report "Fail 0/0/1/1 -> LED(1)" severity error; w_SW(0) <= '0'; w_SW(1) <= '1'; w_SEL <= '0'; w_BT <= '0'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '0') report "Fail 0/1/0/0 -> LED(0)" severity error; assert (w_LED(1) = '0') report "Fail 0/1/0/0 -> LED(1)" severity error; w_SW(0) <= '0'; w_SW(1) <= '1'; w_SEL <= '0'; w_BT <= '1'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '1') report "Fail 0/1/0/1 -> LED(0)" severity error; assert (w_LED(1) = '0') report "Fail 0/1/0/1 -> LED(1)" severity error; w_SW(0) <= '0'; w_SW(1) <= '1'; w_SEL <= '1'; w_BT <= '0'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '0') report "Fail 0/1/1/0 -> LED(0)" severity error; assert (w_LED(1) = '1') report "Fail 0/1/1/0 -> LED(1)" severity error; w_SW(0) <= '0'; w_SW(1) <= '1'; w_SEL <= '1'; w_BT <= '1'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '0') report "Fail 0/1/1/1 -> LED(0)" severity error; assert (w_LED(1) = '0') report "Fail 0/1/1/1 -> LED(1)" severity error; w_SW(0) <= '1'; w_SW(1) <= '0'; w_SEL <= '0'; w_BT <= '0'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '1') report "Fail 1/0/0/0 -> LED(0)" severity error; assert (w_LED(1) = '0') report "Fail 1/0/0/0 -> LED(1)" severity error; w_SW(0) <= '1'; w_SW(1) <= '0'; w_SEL <= '0'; w_BT <= '1'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '0') report "Fail 1/0/0/1 -> LED(0)" severity error; assert (w_LED(1) = '0') report "Fail 1/0/0/1 -> LED(1)" severity error; w_SW(0) <= '1'; w_SW(1) <= '0'; w_SEL <= '1'; w_BT <= '0'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '0') report "Fail 1/0/1/0 -> LED(0)" severity error; assert (w_LED(1) = '0') report "Fail 1/0/1/0 -> LED(1)" severity error; w_SW(0) <= '1'; w_SW(1) <= '0'; w_SEL <= '1'; w_BT <= '1'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '0') report "Fail 1/0/1/1 -> LED(0)" severity error; assert (w_LED(1) = '1') report "Fail 1/0/1/1 -> LED(1)" severity error; w_SW(0) <= '1'; w_SW(1) <= '1'; w_SEL <= '0'; w_BT <= '0'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '1') report "Fail 1/1/0/0 -> LED(0)" severity error; assert (w_LED(1) = '0') report "Fail 1/1/0/0 -> LED(1)" severity error; w_SW(0) <= '1'; w_SW(1) <= '1'; w_SEL <= '0'; w_BT <= '1'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '0') report "Fail 1/1/0/1 -> LED(0)" severity error; assert (w_LED(1) = '0') report "Fail 1/1/0/1 -> LED(1)" severity error; w_SW(0) <= '1'; w_SW(1) <= '1'; w_SEL <= '1'; w_BT <= '0'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '0') report "Fail 1/1/1/0 -> LED(0)" severity error; assert (w_LED(1) = '1') report "Fail 1/1/1/0 -> LED(1)" severity error; w_SW(0) <= '1'; w_SW(1) <= '1'; w_SEL <= '1'; w_BT <= '1'; wait for 1ns; assert (w_LED(0) = '0') report "Fail 1/1/1/1 -> LED(0)" severity error; assert (w_LED(1) = '0') report "Fail 1/1/1/1 -> LED(1)" severity error; wait; end process; end arch_circuit_channel_sharing_with_fault_tb;

Fonte: O autor.

Através do diagrama de forma de onda é possível comparar os resultados com a tabela verdade e identificar que o circuito gera as saídas corretas em todas as combinações possíveis de valores de entrada:

Figura 12 – Diagrama de forma de onda da simulação do circuito de compartilhamento de canal com simulação de falha.

Fonte: O autor.

Todos os testes do testbench executam corretamente sem nenhuma mensagem de erro ou aviso:

Figura 13 – Imagem do console após a execução do circuito de compartilhamento de canal com simulação de falha.

Fonte: O autor.

Usando a ferramenta RTL Viewer do Quartus, é possível visualizar a implementação do circuito:

Figura 14 – Diagrama RTL do circuito de compartilhamento de canal com simulação de falha.

Fonte: O autor.

  - CIRCUITO DE COMPARTILHAMENTO DE CANAL COM TMR

Este circuito contém duas entradas adicionais para fins de simulação de falhas e um circuito TMR, que adiciona redundância à falhas na saída do multiplexador.

Figura 15 – Diagrama abstrato do circuito de compartilhamento de canal com TMR.

Fonte: O autor.

    - CIRCUITO TMR

O circuito TMR é um votador de maioria simples com três entradas e uma saída, onde a única saída do circuito será igual ao valor mais frequente das entradas.

Figura 16 – Tabela verdade do circuito TMR.

| A | B | C | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Fonte: O autor.

Figura 17 – Equação booleana do circuito TMR.

S=BC+AC+AB+ABC;

Fonte: O autor.

Usando os teoremas de De Morgan, é possível simplificar a equação booleana acima para eliminar o termo “ABC”:

Figura 18 – Simplificação da equação booleana do circuito TMR.

S=BC+AC+AB+ABC; S = AC + BC + B+ BC; S = AC1+B+ B+ BC; S = AC+ B+ BC; S = AC+AB+BC

Fonte: O autor.

Após definir o comportamento esperado do circuito através da tabela verdade e a sua implementação através das equação booleana, é possível codificar a entidade, arquitetura e testbench:

Figura 19 – Entidade e arquitetura do circuito TMR.

library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity tmr3_1bit is port ( i_A: in std_logic; i_B: in std_logic; i_C: in std_logic; o_S: out std_logic ); end tmr3_1bit; architecture arch_tmr3_1bit of tmr3_1bit is begin o_S <= (i_A AND i_B) OR (i_A AND i_C) OR (i_B AND i_C); end arch_tmr3_1bit;

Fonte: O autor.

Figura 20 – Entidade do circuito de compartilhamento de canal com TMR.

library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity circuit_channel_sharing_with_tmr is port ( i_SW: in std_logic_vector (1 downto 0); i_SEL: in std_logic; i_BT: in std_logic_vector (2 downto 0); o_LED: out std_logic_vector (1 downto 0) ); end circuit_channel_sharing_with_tmr;

Fonte: O autor.

Figura 21 – Arquitetura do circuito de compartilhamento de canal com TMR.

architecture arch_circuit_channel_sharing_with_tmr of circuit_channel_sharing_with_tmr is component mux2_1bit is port ( i_SEL : in std_logic; i_A : in std_logic; i_B : in std_logic; o_S : out std_logic ); end component; component demux1_2bit is port ( i_A: in std_logic; i_SEL: in std_logic; o_S: out std_logic_vector (1 downto 0) ); end component; component tmr3_1bit is port ( i_A: in std_logic; i_B: in std_logic; i_C: in std_logic; o_S: out std_logic ); end component; signal o_MUX: std_logic; signal o_TMR: std_logic; begin mux2_1bit_instance: mux2_1bit port map (i_SEL, i_SW(0), i_SW(1), o_MUX); tmr3_1bit_instance: tmr3_1bit port map (o_MUX XOR i_BT(0), o_MUX XOR i_BT(1), o_MUX XOR i_BT(2), o_TMR); demux1_2bit_instance: demux1_2bit port map (o_TMR, i_SEL, O_LED); process(i_SW, i_SEL, i_BT) begin end process; end arch_circuit_channel_sharing_with_tmr;

Fonte: O autor.

Figura 22 – Testbench do circuito TMR.

-- Code your testbench here library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity tmr3_1bit_tb is end tmr3_1bit_tb; architecture arch_tmr3_1bit_tb of tmr3_1bit_tb is component tmr3_1bit is port ( i_A: in std_logic; i_B: in std_logic; i_C: in std_logic; o_S: out std_logic ); end component; signal w_A: std_logic; signal w_B: std_logic; signal w_C: std_logic; signal w_S: std_logic; begin u_design: tmr3_1bit port map (w_A, w_B, w_C, w_S); process begin w_A <= '0'; w_B <= '0'; w_C <= '0'; wait for 1ns; assert (w_S = '0') report "Fail 0/0/0 -> S" severity error; w_A <= '0'; w_B <= '0'; w_C <= '1'; wait for 1ns; assert (w_S = '0') report "Fail 0/0/1 -> S" severity error; w_A <= '0'; w_B <= '1'; w_C <= '0'; wait for 1ns; assert (w_S = '0') report "Fail 0/1/0 -> S" severity error; w_A <= '0'; w_B <= '1'; w_C <= '1'; wait for 1ns; assert (w_S = '1') report "Fail 0/1/1 -> S" severity error; w_A <= '1'; w_B <= '0'; w_C <= '0'; wait for 1ns; assert (w_S = '0') report "Fail 1/0/0 -> S" severity error; w_A <= '1'; w_B <= '0'; w_C <= '1'; wait for 1ns; assert (w_S = '1') report "Fail 1/0/1 -> S" severity error; w_A <= '1'; w_B <= '1'; w_C <= '0'; wait for 1ns; assert (w_S = '1') report "Fail 1/1/0 -> S" severity error; w_A <= '1'; w_B <= '1'; w_C <= '1'; wait for 1ns; assert (w_S = '1') report "Fail 1/1/1 -> S" severity error; wait; end process; end arch_tmr3_1bit_tb;

Fonte: O autor.

Através do diagrama de forma de onda é possível comparar os resultados com a tabela verdade e identificar que o circuito gera as saídas corretas em todas as combinações possíveis de valores de entrada:

Figura 23 – Diagrama de forma de onda da simulação do circuito TMR.

Fonte: O autor.

Todos os testes do testbench executam corretamente sem nenhuma mensagem de erro ou aviso:

Figura 24 – Imagem do console após a execução do circuito de compartilhamento de canal com TMR.

Fonte: O autor.

Usando a ferramenta RTL Viewer do Quartus, é possível visualizar a implementação do circuito:

Figura 25 – Diagrama RTL do circuito de compartilhamento de canal com TMR.

Fonte: O autor.