UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – PROJETO DE SISTEMAS DIGITAIS

PROF. PhD. DOUGLAS ROSSI DE MELO

GUSTAVO HENRIQUE STAHL MÜLLER

PROJETO DE CIRCUITOS SEQUENCIAIS

ITAJAÍ

2022

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3

2.	DESENVOLVIMENTO	4

2.1.	PRIMEIRA MÁQUINA DE ESTADOS	4

2.1.1	IMPLEMENTAÇÃO	4

2.1.2	SIMULAÇÃO E DIAGRAMA RTL	6

2.2.	SEGUNDA MÁQUINA DE ESTADOS	8

2.2.1	IMPLEMENTAÇÃO	8

2.2.2	SIMULAÇÃO E DIAGRAMA RTL	11

2.3.	BLOCO DE CONTROLE DA PRIMEIRA MÁQUINA DE ESTADOS	13

2.3.1	ETAPA 1: CAPTURAR A MÁQUINA DE ESTADOS	13

2.3.2	ETAPA 2: CRIAR A ARQUITETURA	13

2.3.3	ETAPA 3: CODIFICAR OS ESTADOS	14

2.3.4	ETAPA 4: CRIAR A TABELA DE ESTADOS	14

2.3.5	ETAPA 5: IMPLEMENTAR A LÓGICA COMBINACIONAL	14

2.3.6	IMPLEMENTAÇÃO	15

2.3.7	SIMULAÇÃO E DIAGRAMA RTL	17

- INTRODUÇÃO

Esse trabalho tem como objetivo consolidar os conhecimentos de projeto de circuitos sequenciais com o uso de VHDL, Quartus Prime e Questa, abrangendo a criação de três máquinas de estado.

As duas primeiras usam processos explícitos e uso da cláusula when para definir as saídas e próximos estados, enquanto a última usa expressões booleanas e foi construída de acordo com as cinco etapas para a criação de blocos de controle, descritas no livro “Digital Design with RTL Design, VHDL, and Verilog”, de Frank Vahid.

- DESENVOLVIMENTO

  - PRIMEIRA MÁQUINA DE ESTADOS

A primeira máquina de estados consiste de nenhuma entrada de dados e três saídas (chamadas de x, y e z) que alternam entre os valores 000, 001, 010 e 100. O valor 000 é o estado inicial da máquina e as transições ocorrem à cada subida da borda do relógio. Em todas as máquinas de estado desse trabalho, a condição de subida da borda do relógio é implicitamente presente em todas as transições.

Figura 1 – Diagrama de transições da primeira máquina de estados.

Fonte: O autor.

    - IMPLEMENTAÇÃO

Após definir o comportamento esperado do circuito através da máquina de estados, é possível codificar a entidade, arquitetura e testbench:

Figura 2 – Entidade e arquitetura da primeira máquina de estados.

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity fsm_1 is port ( i_CLK: in std_logic; o_X: out std_logic; o_Y: out std_logic; o_Z: out std_logic ); end fsm_1; architecture arch_fsm_1 of fsm_1 is type t_STATE is (s0, s1, s2, s3); signal r_STATE: t_STATE; signal w_NEXT_STATE: t_STATE; begin -- State register p_CHANGE_STATE: process(i_CLK) begin if (rising_edge(i_CLK)) then r_STATE <= w_NEXT_STATE; end if; end process; -- Combinational logic p_NEXT_STATE: process(r_STATE) begin case (r_STATE) is when s0 => w_NEXT_STATE <= s1; when s1 => w_NEXT_STATE <= s2; when s2 => w_NEXT_STATE <= s3; when s3 => w_NEXT_STATE <= s0; when others => w_NEXT_STATE <= s0; end case; end process; p_OUTPUT: process(r_STATE) begin case (r_STATE) is when s0 => o_X <= '0'; o_Y <= '0'; o_Z <= '0'; when s1 => o_X <= '0'; o_Y <= '0'; o_Z <= '1'; when s2 => o_X <= '0'; o_Y <= '1'; o_Z <= '0'; when s3 => o_X <= '1'; o_Y <= '0'; o_Z <= '0'; when others => o_X <= '0'; o_Y <= '0'; o_Z <= '0'; end case; end process; end arch_fsm_1;

Fonte: O autor.

Figura 3 – Testbench da primeira máquina de estados.

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity fsm_1_tb is end fsm_1_tb; architecture arch_fsm_1_tb of fsm_1_tb is component fsm_1 is port ( i_CLK: in std_logic; o_X: out std_logic; o_Y: out std_logic; o_Z: out std_logic ); end component; signal w_CLK: std_logic; signal w_X: std_logic; signal w_Y: std_logic; signal w_Z: std_logic; begin fsm_instance: fsm_1 port map (w_CLK, w_X, w_Y, w_Z); process begin -- s0 w_CLK <= '0'; wait for 1 ns; assert (w_X = '0') report "Fail x @ 0" severity error; assert (w_Y = '0') report "Fail y @ 0" severity error; assert (w_Z = '0') report "Fail z @ 0" severity error; -- s1 w_CLK <= '1'; wait for 1 ns; w_CLK <= '0'; wait for 1 ns; assert (w_X = '0') report "Fail x @ 1" severity error; assert (w_Y = '0') report "Fail y @ 1" severity error; assert (w_Z = '1') report "Fail z @ 1" severity error; -- s2 w_CLK <= '1'; wait for 1 ns; w_CLK <= '0'; wait for 1 ns; assert (w_X = '0') report "Fail x @ 2" severity error; assert (w_Y = '1') report "Fail y @ 2" severity error; assert (w_Z = '0') report "Fail z @ 2" severity error; -- s3 w_CLK <= '1'; wait for 1 ns; w_CLK <= '0'; wait for 1 ns; assert (w_X = '1') report "Fail x @ 3" severity error; assert (w_Y = '0') report "Fail y @ 3" severity error; assert (w_Z = '0') report "Fail z @ 3" severity error; -- back to s0 w_CLK <= '1'; wait for 1 ns; w_CLK <= '0'; wait for 1 ns; assert (w_X = '0') report "Fail x @ 4" severity error; assert (w_Y = '0') report "Fail y @ 4" severity error; assert (w_Z = '0') report "Fail z @ 4" severity error; wait; end process; end arch_fsm_1_tb;

Fonte: O autor.

    - SIMULAÇÃO E DIAGRAMA RTL

Pelo diagrama de forma de onda, é possível concluir que o circuito se comporta corretamente:

- Inicialmente, x, y e z são iguais à 0;

- Quando o relógio sobe de 0 para 1 pela primeira vez, somente z é 1, e ele se mantém em 1 até a próxima subida do relógio;

- Quando o relógio sobe de 0 para 1 pela segunda vez, somente y é 1, e ele se mantém em 1 até a próxima subida do relógio;

- Quando o relógio sobe de 0 para 1 pela terceira vez, somente x é 1, e ele se mantém em 1 até a próxima subida do relógio;

- Quando o relógio sobe de 0 para 1 pela quarta vez, todos os valores de saída são restaurados para 0, voltando para o estado inicial.

Figura 4 – Diagrama de forma de onda da simulação da primeira máquina de estados.

Fonte: O autor.

Figura 5 – Diagrama RTL da primeira máquina de estados.

Fonte: O autor.

  - SEGUNDA MÁQUINA DE ESTADOS

A segunda máquina de estados consiste em uma entrada chamada de gcnt e três saídas (chamadas de x, y e z). As saídas geram a sequência do código Gray, onde somente uma das saídas é modificada de 1 para 0 ou de 0 para 1 em cada um dos valores. A sequência é 000, 010, 011, 001, 101, 111, 110 e 100. A saída somente muda em subidas do relógio e quando gcnt é igual à 1. O valor 000 é o estado inicial.

Figura 6 – Diagrama de transições da segunda máquina de estados.

Fonte: O autor.

    - IMPLEMENTAÇÃO

Após definir o comportamento esperado do circuito através da máquina de estados, é possível codificar a entidade, arquitetura e testbench:

Figura 7 – Entidade e arquitetura da segunda máquina de estados.

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity fsm_2 is port ( i_CLK: in std_logic; i_GCNT: in std_logic; o_X: out std_logic; o_Y: out std_logic; o_Z: out std_logic ); end fsm_2; architecture arch_fsm_2 of fsm_2 is type t_STATE is (s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7); signal r_STATE: t_STATE; signal w_NEXT_STATE: t_STATE; begin -- State register p_CHANGE_STATE: process(i_CLK) begin if (rising_edge(i_CLK) and i_GCNT = '1') then r_STATE <= w_NEXT_STATE; end if; end process; -- Combinational logic p_NEXT_STATE: process(r_STATE) begin case (r_STATE) is when s0 => w_NEXT_STATE <= s1; when s1 => w_NEXT_STATE <= s2; when s2 => w_NEXT_STATE <= s3; when s3 => w_NEXT_STATE <= s4; when s4 => w_NEXT_STATE <= s5; when s5 => w_NEXT_STATE <= s6; when s6 => w_NEXT_STATE <= s7; when s7 => w_NEXT_STATE <= s0; when others => w_NEXT_STATE <= s0; end case; end process; p_OUTPUT: process(r_STATE) begin case (r_STATE) is when s0 => o_X <= '0'; o_Y <= '0'; o_Z <= '0'; when s1 => o_X <= '0'; o_Y <= '1'; o_Z <= '0'; when s2 => o_X <= '0'; o_Y <= '1'; o_Z <= '1'; when s3 => o_X <= '0'; o_Y <= '0'; o_Z <= '1'; when s4 => o_X <= '1'; o_Y <= '0'; o_Z <= '1'; when s5 => o_X <= '1'; o_Y <= '1'; o_Z <= '1'; when s6 => o_X <= '1'; o_Y <= '1'; o_Z <= '0'; when s7 => o_X <= '1'; o_Y <= '0'; o_Z <= '0'; when others => o_X <= '0'; o_Y <= '0'; o_Z <= '0'; end case; end process; end arch_fsm_2;

Fonte: O autor.

Figura 8 – Testbench da segunda máquina de estados.

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity fsm_2_tb is end fsm_2_tb; architecture arch_fsm_2_tb of fsm_2_tb is component fsm_2 is port ( i_CLK: in std_logic; i_GCNT: in std_logic; o_X: out std_logic; o_Y: out std_logic; o_Z: out std_logic ); end component; signal w_CLK: std_logic; signal w_GCNT: std_logic; signal w_X: std_logic; signal w_Y: std_logic; signal w_Z: std_logic; begin fsm_instance: fsm_2 port map (w_CLK, w_GCNT, w_X, w_Y, w_Z); process begin w_GCNT <= '1'; -- s0 w_CLK <= '0'; wait for 1 ns; assert (w_X = '0') report "Fail x @ 0" severity error; assert (w_Y = '0') report "Fail y @ 0" severity error; assert (w_Z = '0') report "Fail z @ 0" severity error; -- s1 w_CLK <= '1'; wait for 1 ns; w_CLK <= '0'; wait for 1 ns; assert (w_X = '0') report "Fail x @ 1" severity error; assert (w_Y = '1') report "Fail y @ 1" severity error; assert (w_Z = '0') report "Fail z @ 1" severity error; -- s2 w_CLK <= '1'; wait for 1 ns; w_CLK <= '0'; wait for 1 ns; assert (w_X = '0') report "Fail x @ 2" severity error; assert (w_Y = '1') report "Fail y @ 2" severity error; assert (w_Z = '1') report "Fail z @ 2" severity error; -- s3 w_CLK <= '1'; wait for 1 ns; w_CLK <= '0'; wait for 1 ns; assert (w_X = '0') report "Fail x @ 3" severity error; assert (w_Y = '0') report "Fail y @ 3" severity error; assert (w_Z = '1') report "Fail z @ 3" severity error; -- s4 w_CLK <= '1'; wait for 1 ns; w_CLK <= '0'; wait for 1 ns; assert (w_X = '1') report "Fail x @ 4" severity error; assert (w_Y = '0') report "Fail y @ 4" severity error; assert (w_Z = '1') report "Fail z @ 4" severity error; -- s5 w_CLK <= '1'; wait for 1 ns; w_CLK <= '0'; wait for 1 ns; assert (w_X = '1') report "Fail x @ 5" severity error; assert (w_Y = '1') report "Fail y @ 5" severity error; assert (w_Z = '1') report "Fail z @ 5" severity error; -- s6 w_CLK <= '1'; wait for 1 ns; w_CLK <= '0'; wait for 1 ns; assert (w_X = '1') report "Fail x @ 6" severity error; assert (w_Y = '1') report "Fail y @ 6" severity error; assert (w_Z = '0') report "Fail z @ 6" severity error; -- s7 w_CLK <= '1'; wait for 1 ns; w_CLK <= '0'; wait for 1 ns; assert (w_X = '1') report "Fail x @ 7" severity error; assert (w_Y = '0') report "Fail y @ 7" severity error; assert (w_Z = '0') report "Fail z @ 7" severity error; -- back to s0 w_CLK <= '1'; wait for 1 ns; w_CLK <= '0'; wait for 1 ns; assert (w_X = '0') report "Fail x @ 8" severity error; assert (w_Y = '0') report "Fail y @ 8" severity error; assert (w_Z = '0') report "Fail z @ 8" severity error; -- gcnt equals '0': should not change state even on clock rise w_GCNT <= '0'; w_CLK <= '1'; wait for 1 ns; w_CLK <= '0'; wait for 1 ns; assert (w_X = '0') report "Fail x @ 9" severity error; assert (w_Y = '0') report "Fail y @ 9" severity error; assert (w_Z = '0') report "Fail z @ 9" severity error; wait; end process; end arch_fsm_2_tb;

Fonte: O autor.

    - SIMULAÇÃO E DIAGRAMA RTL

Na simulação, as bordas de subida do relógio são circuladas em vermelho. Como gcnt é igual à 1 em todas as bordas de subida do relógio menos a última, as primeiro 8 subidas do relógio representam transições entre estados diferentes que alternam os valores de x, y e z.

- Inicialmente, x, y e z são iguais à 0, e gcnt é 1;

- Na subida de relógio 1 (instante 1 ns), a saída xyz se torna 010;

- Na subida de relógio 2 (instante 3 ns), a saída xyz se torna 011;

- Na subida de relógio 3 (instante 5 ns), a saída xyz se torna 001;

- Na subida de relógio 4 (instante 7 ns), a saída xyz se torna 101;

- Na subida de relógio 5 (instante 9 ns), a saída xyz se torna 111;

- Na subida de relógio 6 (instante 11 ns), a saída xyz se torna 110;

- Na subida de relógio 7 (instante 13 ns), a saída xyz se torna 100;

- Na subida de relógio 8 (instante 15 ns), a saída xyz se torna 000, indicando que a máquina voltou para o estado inicial.

- Na subida de relógio 9 (circulada em azul no instante 17 ns), as saídas permanecem em 000, já que a máquina ainda está no estado inicial pois gcnt se tornou 0 no momento anterior.

Figura 9 – Diagrama de forma de onda da simulação da segunda máquina de estados.

Fonte: O autor.

Figura 10 – Diagrama RTL da segunda máquina de estados.

Fonte: O autor.

  - BLOCO DE CONTROLE DA PRIMEIRA MÁQUINA DE ESTADOS

O bloco de controle corresponde a primeira máquina de estados e foi implementado de acordo com as cinco etapas do processo de bloco de controle descritas no livro de Frank Vahid:

    - ETAPA 1: CAPTURAR A MÁQUINA DE ESTADOS

A primeira etapa é capturar a máquina de estados que o bloco de controle implementa. Neste caso, a máquina de estados que será implementada foi descrita na seção 2.1.

    - ETAPA 2: CRIAR A ARQUITETURA

A segunda etapa é criar a arquitetura. Neste caso, ela não possui nenhuma entrada de dados externa e possui três saídas (x, y, e z). Internamente, a lógica combinacional possui como entrada o estado atual (representado por 2 bits) e possui como saída o próximo estado (representado por 2 bits) e os valores x, y e z.

Figura 11 – Arquitetura do bloco de controle.

Fonte: O autor.

    - ETAPA 3: CODIFICAR OS ESTADOS

A terceira etapa é codificar os estados. Como a máquina possui 4 estados, o tamanho mínimo necessário para o registrador de estado é 2 bits.

Figura 12 – Codificação dos estados do bloco de controle.

| Estado | Codificação |
| --- | --- |
| s0 | 00 |
| s1 | 01 |
| s2 | 10 |
| s3 | 11 |

Fonte: O autor.

    - ETAPA 4: CRIAR A TABELA DE ESTADOS

A quarta etapa é criar a tabela de estados, que é uma tabela-verdade que mapeia as entradas possíveis (incluindo os bits de estado) com as saídas possíveis (incluindo os bits do próximo estado).

Os bits do estado atual são representados por SB(0) e SB(1) (state bit 0 e state bit 1, respectivamente) e os bits do próximo estado são representados por NS(0) e NS(1) (next state 0 e next state 1, respectivamente).

Figura 13 – Tabela de estados do bloco de controle.

| SB(1) | SB(0) | x | y | z | NS(1) | NS(0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonte: O autor.

    - ETAPA 5: IMPLEMENTAR A LÓGICA COMBINACIONAL

A lógica combinacional foi implementada com o uso de equações booleanas que foram derivadas da tabela de estados da etapa passada:

Figura 14 – Equações booleanas da lógica combinacional do bloco de controle.

X = SB(1) AND SB(0); Y = SB(1) AND NOT SB(0); Z = NOT SB(1) AND SB(0); NS(1) =NOT SB1AND SB0 OR (SB(1) AND NOT SB(0)); NS(0) =NOT SB1 AND NOT SB0 OR (SB(1) AND NOT SB(0));

Fonte: O autor.

    - IMPLEMENTAÇÃO

Após definir o comportamento esperado do circuito através da tabela verdade e a sua implementação através das equações booleanas, é possível codificar a entidade, arquitetura e testbench:

Figura 15 – Entidade e arquitetura do bloco de controle.

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity fsm_3 is port ( i_CLK: in std_logic; o_X: out std_logic; o_Y: out std_logic; o_Z: out std_logic ); end fsm_3; architecture arch_fsm_3 of fsm_3 is signal r_STATE: std_logic_vector (1 downto 0) := "00"; signal w_NEXT_STATE: std_logic_vector (1 downto 0); begin -- State register p_CHANGE_STATE: process(i_CLK) begin if (rising_edge(i_CLK)) then r_STATE <= w_NEXT_STATE; end if; end process; -- Combinational logic -- Next state p_NEXT_STATE: process(r_STATE) begin w_NEXT_STATE(1) <= (not r_STATE(1) and r_STATE(0)) or (r_STATE(1) and not r_STATE(0)); w_NEXT_STATE(0) <= (not r_STATE(1) and not r_STATE(0)) or (r_STATE(1) and not r_STATE(0)); end process; -- Output o_X <= r_STATE(1) and r_STATE(0); o_Y <= r_STATE(1) and not r_STATE(0); o_Z <= not r_STATE(1) and r_STATE(0); end arch_fsm_3;

Fonte: O autor.

Figura 16 – Testbench do bloco de controle.

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity fsm_3_tb is end fsm_3_tb; architecture arch_fsm_3_tb of fsm_3_tb is component fsm_3 is port ( i_CLK: in std_logic; o_X: out std_logic; o_Y: out std_logic; o_Z: out std_logic ); end component; signal w_CLK: std_logic; signal w_X: std_logic; signal w_Y: std_logic; signal w_Z: std_logic; begin fsm_instance: fsm_3 port map (w_CLK, w_X, w_Y, w_Z); process begin -- s0 w_CLK <= '0'; wait for 1 ns; assert (w_X = '0') report "Fail x @ 0" severity error; assert (w_Y = '0') report "Fail y @ 0" severity error; assert (w_Z = '0') report "Fail z @ 0" severity error; -- s1 w_CLK <= '1'; wait for 1 ns; w_CLK <= '0'; wait for 1 ns; assert (w_X = '0') report "Fail x @ 1" severity error; assert (w_Y = '0') report "Fail y @ 1" severity error; assert (w_Z = '1') report "Fail z @ 1" severity error; -- s2 w_CLK <= '1'; wait for 1 ns; w_CLK <= '0'; wait for 1 ns; assert (w_X = '0') report "Fail x @ 2" severity error; assert (w_Y = '1') report "Fail y @ 2" severity error; assert (w_Z = '0') report "Fail z @ 2" severity error; -- s3 w_CLK <= '1'; wait for 1 ns; w_CLK <= '0'; wait for 1 ns; assert (w_X = '1') report "Fail x @ 3" severity error; assert (w_Y = '0') report "Fail y @ 3" severity error; assert (w_Z = '0') report "Fail z @ 3" severity error; -- back to s0 w_CLK <= '1'; wait for 1 ns; w_CLK <= '0'; wait for 1 ns; assert (w_X = '0') report "Fail x @ 4" severity error; assert (w_Y = '0') report "Fail y @ 4" severity error; assert (w_Z = '0') report "Fail z @ 4" severity error; wait; end process; end arch_fsm_3_tb;

Fonte: O autor.

    - SIMULAÇÃO E DIAGRAMA RTL

Pelo diagrama de forma de onda, é possível concluir que o circuito se comporta corretamente, pois o seu comportamento é idêntico ao comportamento da primeira máquina de estados.

Figura 17 – Diagrama de forma de onda da simulação do bloco de controle.

Fonte: O autor.

Figura 18 – Diagrama RTL do bloco de controle.

Fonte: O autor.