Universidade do Vale do Itajaí

Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar

Bacharelado em Ciência da Computação

Arquitetura e Organização de Computadores – 4o Período

EXERCÍCIOS DE PIPELINE

- Se um processador monociclo tem ciclos que duram 25 ns e considera-se torná-lo multiciclo com 5 etapas:

  - Qual o tempo ideal para cada etapa?

  - Qual a frequência da versão monociclo?

  - Qual a frequência da versão multiciclo?

  - Se os latches imporem um atraso de 2ns em cada etapa, como ficam os valores das perguntas 1a e 1c?

2) Considere o seguinte conjunto de instruções:

1 add r1, r2, r3

2 add r3, r2, r1

3 beq r2, r3, #L1 (nao desviou)

4 add r1, r2, r3

5 beq r1, r2, #L1 (desviou)

#L1:

6 add r1, r2, r3

7 add r3, r2, r1

8 add r1, r1, r1

Considere que:

- A versão monociclo do processador opera em ciclos de 40 ns.

- A versão multiciclo ficou com tempo final de 10ns já incluso o tempo de latch.

Responda:

=> Qual é o rendimento (aceleração) ao longo de cada uma das instruções que passam pelo pipeline?